Betriebs- und Administrationshandbuch

Immich auf Dell Wyse 5070 mit Ubuntu Server 24.04 LTS, Docker Compose, Intel QuickSync und lokalem rclone-Backup

Administrationshandbuch

Stand: 26.06.2026 (Fassung v5, abgestimmt auf Bootstrap-Paket v5)

# Inhaltsverzeichnis

# Dokumentensteuerung

Dieses Dokument beschreibt den Aufbau und den Betrieb eines dedizierten Immich-Servers auf einem Dell Wyse 5070. Das Zielsystem dient als zentrale Foto-Backup-Plattform fuer mehrere Nutzer mit iPhone und Android. Der Server wird nicht als allgemeiner Mehrzweckserver betrachtet, sondern als kleine, wartbare Foto-Appliance fuer Homelab, Familie, Verein oder kleines Unternehmen.

Der Guide ist fuer ein frisches System geschrieben. Die interne SSD oder eMMC wird ausschliesslich fuer Ubuntu Server und das Betriebssystem verwendet. Produktivdaten liegen auf einer ersten externen USB- oder SATA-HDD. Lokale Backups liegen auf einer zweiten externen USB- oder SATA-HDD. Ein Cloud-Backup ist in dieser Zielversion nicht vorgesehen.

Die Installation ist in zwei Teile geteilt. Ubuntu Server wird manuell installiert. Danach wird die restliche Einrichtung so weit wie sinnvoll automatisiert. Der Administrator laedt ein Bootstrap-Skript, prueft es und fuehrt es mit Root-Rechten aus. Manuelle Kontrollpunkte bleiben nur dort bestehen, wo Automatisierung gefaehrlich waere, insbesondere bei der Auswahl und Formatierung der beiden externen Festplatten.

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Zielsystem | Dell Wyse 5070 |
| CPU | Intel Pentium Silver J5005 oder Intel Celeron J4105 |
| RAM | 8 GB |
| Betriebssystem | Ubuntu Server 24.04 LTS |
| Anwendung | Immich |
| Containerisierung | Docker Engine mit Compose Plugin |
| Produktivdaten | HDD 1 unter /mnt/immich-data |
| Backupdaten | HDD 2 unter /mnt/immich-backup |
| Backup-Werkzeug | rclone mit lokalem Backend |
| Datenbank | PostgreSQL-Container (VectorChord/pgvector) aus dem Immich-Stack |
| Hardwarebeschleunigung | Intel QuickSync ueber /dev/dri |
| Zugriff | Lokal per HTTP, optional per HTTPS ueber Nginx Proxy Manager |

## Aenderungen gegenueber der vorherigen Fassung

Diese Fassung (v5) wurde gegen die offizielle Immich-Dokumentation gegengeprueft (Stand Juni 2026) und gegenueber der vorherigen Fassung an mehreren Stellen aktualisiert:

- Datenbank-Restore: Der pg_dumpall-Dump wird beim Einspielen jetzt mit einer sed-Korrektur des search_path verarbeitet. Ohne diese Korrektur scheitert der Restore an der von Immich benoetigten VectorChord-/pgvector-Erweiterung. Siehe Kapitel 17.

- Automatische Datenbank-Backups: Seit Immich v2.5.0 erstellt Immich selbst regelmaessig DB-Backups unter UPLOAD_LOCATION/backups und bietet eine Wiederherstellung ueber die Weboberflaeche. Das ergaenzt das hier beschriebene rclone-Backup. Siehe Kapitel 12.

- Machine Learning: Das Durchreichen von /dev/dri an den ML-Container wurde entfernt, da es mit dem Standard-Image keinen Effekt hat. Fuer Intel-ML-Beschleunigung waere das -openvino-Image noetig. Siehe Kapitel 9.

- Docker-Quelldatei: Die deb-Zeile in /etc/apt/sources.list.d/docker.list wird ohne fuehrende Leerzeichen geschrieben. Siehe Kapitel 6.

- Immich-Version gepinnt: IMMICH_VERSION wurde von 'release' auf 'v2' gesetzt. Damit kommen alle v2.x-Updates automatisch, aber kein unbemerkter Sprung auf einen naechsten Major. Siehe Kapitel 8.2.

- Valkey 9 und Healthchecks: Das Redis/Valkey-Image wurde auf valkey:9 angehoben (entspricht dem aktuellen offiziellen Immich-Compose). Die Datenbank hat jetzt einen pg_isready-Healthcheck, und immich-server wartet via depends_on: condition: service_healthy. Siehe Kapitel 8.3.

- Schonenderes Backup: Die naechtliche rclone-Synchronisation vergleicht Groesse+Aenderungszeit; sonntags laeuft zusaetzlich eine vollstaendige Pruefsummen-Kontrolle (erkennt Bit-Rot). Siehe Kapitel 11.

- Backup-Timer-Absicherung: Der Backup-Dienst hat RequiresMountsFor und startet nur, wenn beide HDDs gemountet sind. Siehe Kapitel 13.2.

- Optionales Offsite-Backup (3-2-1-Regel): Neues Skript immich-offsite.sh samt systemd-Units wird installiert, aber nicht aktiviert. Siehe Kapitel 17.8.

- Fernzugriff von unterwegs: Neues Skript setup-remote-access.sh mit den Optionen Tailscale (empfohlen), DuckDNS und Cloudflare. Siehe Kapitel 14.5.

## Quellenstand

Die technischen Grundannahmen wurden gegen die offiziellen Dokumentationen von Immich, Docker, rclone und PostgreSQL abgeglichen. Immich empfiehlt Docker Compose fuer produktive Installationen und betont, dass Datenbank-Backups zwingend notwendig sind, weil Immich Metadaten und Dateipfade in PostgreSQL speichert und die Bibliothek nicht aus den Dateien rekonstruiert. Docker dokumentiert Ubuntu 24.04 LTS als unterstuetzte Plattform. rclone dokumentiert sync ausdruecklich als potentiell destruktiven Abgleich, der mit --dry-run getestet werden sollte. Quellen sind am Ende des Dokuments aufgefuehrt.

# Kurzanleitung und Implementierungs-Checkliste

Dieser Abschnitt fasst die schnellste Implementierung zusammen. Die ausfuehrliche Beschreibung folgt ab Kapitel 1.

## Schritt 0 - Skripte ins Git-Repository laden

Die mitgelieferten Dateien werden unveraendert in ein Git-Repository hochgeladen. Empfohlene Struktur:

immich-wyse5070-bootstrap-rclone/

|-- README.md

|-- bootstrap.sh

|-- config/

|   |-- docker-compose.yml

|   `-- immich.env.template

|-- scripts/

|   |-- immich-backup.sh

|   |-- restore-postgres.sh

|   |-- restore-files.sh

|   `-- healthcheck.sh

`-- systemd/

|-- immich-backup.service

`-- immich-backup.timer

bootstrap.sh ist in sich vollstaendig und schreibt docker-compose.yml, .env, alle Skripte und die systemd-Units selbst nach /opt/immich. Die Dateien unter config/, scripts/ und systemd/ sind inhaltsgleiche Referenzkopien.

## Schritt 1 - Schnellstart auf dem Server

Auf einem frisch installierten Ubuntu Server 24.04 LTS:

# Repo-URL im Befehl anpassen (siehe Checkliste, Punkt 1)

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/<DEIN-USER>/immich-wyse5070-bootstrap-rclone/main/bootstrap.sh -o bootstrap.sh

less bootstrap.sh        # Sichtpruefung

chmod +x bootstrap.sh

sudo ./bootstrap.sh

## Schritt 2 - Anpass-Checkliste (vor dem Lauf pruefen)

| # | Stelle | Datei / Ort | Was anpassen | Pflicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Repo-URL | Download-Befehl | <DEIN-USER> durch deinen GitHub-Namespace ersetzen | Ja |
| 2 | Zeitzone | bootstrap.sh: TIMEZONE | Standard Europe/Berlin, ggf. aendern | Bei Abweichung |
| 3 | SSH auf LAN beschr. | bootstrap.sh: SSH_LAN_CIDR | z. B. 192.168.178.0/24, sonst SSH fuer alle offen | Empfohlen |
| 4 | Immich-Port | bootstrap.sh: IMMICH_PORT | Standard 2283, nur bei Konflikt aendern | Nein |
| 5 | Daten-HDD | interaktive Abfrage | richtiges Geraet waehlen (z. B. /dev/sda) | Ja |
| 6 | Backup-HDD | interaktive Abfrage | richtiges Geraet waehlen (z. B. /dev/sdb) | Ja |
| 7 | DB-Passwort | /opt/immich/.env | wird automatisch zufaellig erzeugt - nichts tun | Auto |
| 8 | Optional HTTPS | Nginx Proxy Manager | Domain/DynDNS, Router-Portfreigabe, Proxy-Host | Optional |

Die Schritte 1 bis 6 sind die einzigen Stellen, die bewusst gesetzt werden muessen. Alles Weitere uebernimmt das Skript.

## Schritt 3 - Direkt nach dem Lauf

- Weboberflaeche oeffnen: http://<server-ip>:2283

- Ersten Administrator anlegen, danach pro Person einen eigenen Benutzer.

- Backup einmalig testen: sudo systemctl start immich-backup.service und Log pruefen.

- Healthcheck ausfuehren: sudo /opt/immich/scripts/healthcheck.sh

- Optional: HTTPS ueber Nginx Proxy Manager einrichten (Kapitel 14).

# 1. Einleitung

## 1.1 Projektziel

Ziel des Projekts ist ein kleiner, robuster und nachvollziehbarer Immich-Server. Das System soll Fotos und Videos mehrerer Nutzer automatisch von iPhone- und Android-Geraeten sichern. Die Bedienung soll einfach bleiben. Gleichzeitig muss das System so dokumentiert sein, dass ein Administrator es neu installieren, betreiben und aus einem Backup wiederherstellen kann.

Die Dokumentation verzichtet bewusst auf nicht benoetigte Enterprise-Komplexitaet. SSH-Key-only, Fail2Ban, Cloud-Backup, Kernel-Tuning, komplexe Monitoring-Stacks und Datenbankmigrationen aus Altinstallationen sind in diesem Zielbild nicht erforderlich. Sicherheit wird trotzdem beachtet: Root-Login per SSH wird deaktiviert, die Firewall wird aktiviert, PostgreSQL wird nicht nach aussen veroeffentlicht, Docker bleibt lokal auf dem Server, und Backups werden automatisiert kontrollierbar erstellt.

## 1.2 Architekturprinzip

Die Architektur folgt einem einfachen Trennungsprinzip. Das Betriebssystem liegt auf der internen SSD oder eMMC. Immich laeuft in Docker-Containern. Die grossen veraenderlichen Daten liegen nicht auf der Systemplatte, sondern auf einer externen Daten-HDD. Backups liegen auf einer zweiten externen HDD. Dadurch kann die Systemplatte klein bleiben, und ein Defekt der Systemplatte fuehrt nicht automatisch zum Verlust der Fotos.

## 1.3 Anforderungen

| Kategorie | Anforderung |
| --- | --- |
| Installation | Ubuntu Server wird manuell installiert, der Rest automatisiert |
| Netzwerk | Internetzugang waehrend der Installation vorhanden |
| Speicher | Zwei externe Datentraeger, einer fuer Daten und einer fuer Backups |
| Benutzer | Mehrere Immich-Benutzer fuer Familie, Team oder kleine Organisation |
| Apps | Nutzung mit iPhone und Android |
| Backup | Lokales Backup auf HDD 2, versioniert gegen versehentliche Loeschungen |
| Restore | Wiederherstellung von Fotos, Konfiguration und PostgreSQL-Datenbank |
| Wartung | Einfache Befehle fuer Status, Logs, Updates und Backupkontrolle |

## 1.4 Hardwareuebersicht Dell Wyse 5070

Der Dell Wyse 5070 ist ein kompakter Thin Client, der sich gut fuer kleine Heimserver eignet. Die Varianten mit Intel Pentium Silver J5005 oder Intel Celeron J4105 besitzen eine integrierte Intel-Grafik, die fuer QuickSync-Transcoding genutzt werden kann. Mit 8 GB RAM ist das System fuer Immich im kleinen Umfeld brauchbar, solange keine sehr hohen parallelen Lasten erwartet werden.

| Eigenschaft | Bewertung |
| --- | --- |
| Stromverbrauch | Sehr niedrig, gut fuer Dauerbetrieb |
| CPU-Leistung | Ausreichend fuer kleine Immich-Installationen |
| RAM | 8 GB sind praktikabel, aber nicht grosszuegig |
| Interner Speicher | eMMC/SSD sollte nur Ubuntu enthalten |
| Externe Platten | Fuer Fotos und Backup zwingend empfohlen |
| QuickSync | Sinnvoll fuer Video-Transcoding und reduzierte CPU-Last |
| Erweiterbarkeit | Eingeschraenkt, daher saubere Storage-Planung wichtig |

## 1.5 Vorteile und Grenzen

Der groesste Vorteil ist die Einfachheit. Das System ist preiswert, leise und stromsparend. Es kann dauerhaft eingeschaltet bleiben und ist fuer automatische Smartphone-Backups gut geeignet. Die Grenze liegt bei CPU, RAM, USB-I/O und fehlender Redundanz. Zwei externe HDDs sind kein Ersatz fuer ein vollwertiges NAS mit RAID und Offsite-Backup. Fuer den hier definierten Zweck - lokale Foto-Sicherung mit einfacher Wiederherstellung - ist die Loesung jedoch angemessen.

# 2. Zielarchitektur

## 2.1 Gesamtarchitektur

Die folgende Darstellung zeigt den logischen Aufbau. Der Server wird ueber das lokale Netzwerk genutzt. Optional kann spaeter HTTPS ueber Nginx Proxy Manager eingerichtet werden.

Smartphone-Clients (iPhone / Android / Browser)

|

HTTP lokal  oder  HTTPS optional

v

+-------------------------------------------------------------+

| Dell Wyse 5070                                              |

| Ubuntu Server 24.04 LTS auf interner SSD/eMMC               |

|                                                             |

| /opt/immich                                                 |

|   |-- docker-compose.yml                                    |

|   |-- .env                                                  |

|   `-- scripts/                                              |

|                                                             |

| Docker                                                      |

|   |-- immich-server                                         |

|   |-- immich-machine-learning                               |

|   |-- immich-postgres                                       |

|   `-- immich-redis                                          |

|                                                             |

| Intel QuickSync: /dev/dri an immich-server durchgereicht    |

|                                                             |

| HDD 1: /mnt/immich-data   (photos, postgres, model-cache)   |

| HDD 2: /mnt/immich-backup (current, versions, dumps, logs)  |

+-------------------------------------------------------------+

## 2.2 Datenflussdiagramm

iPhone / Android  --Upload-->  immich-server

|

Metadaten/Pfade ---> PostgreSQL ---> /mnt/immich-data/postgres

|

Dateien/Vorschau --> /mnt/immich-data/photos

|

taeglich (systemd-Timer) rclone sync --backup-dir

v

/mnt/immich-backup/current/photos

/mnt/immich-backup/versions/<zeitstempel>/photos

## 2.3 Storage-Diagramm

Interne SSD/eMMC

|-- boot, systemd, apt, Docker Engine

`-- /opt/immich (docker-compose.yml, .env, scripts)

HDD 1 - Produktivdaten  /mnt/immich-data

|-- photos

|-- postgres

`-- model-cache

HDD 2 - Backupdaten  /mnt/immich-backup

|-- current  (photos, compose-backup)

|-- versions (2026-06-19_031500, ...)

|-- postgres-dumps

`-- logs

## 2.4 Backup-Diagramm

/mnt/immich-data/photos

| rclone sync --backup-dir

v

/mnt/immich-backup/current/photos

| ersetzte/geloeschte Zieldateien

v

/mnt/immich-backup/versions/<zeitstempel>/photos

PostgreSQL  --pg_dumpall | gzip-->

/mnt/immich-backup/postgres-dumps/immich-pg-<zeitstempel>.sql.gz

/opt/immich --rclone copy--> /mnt/immich-backup/current/compose-backup

## 2.5 Warum rclone und kein restic

In dieser Version wird rclone verwendet, weil das Ziel ein einfach nachvollziehbares lokales Backup auf eine zweite HDD ist. rclone ist fuer Dateiuebertragung, Synchronisation und Pruefung sehr gut geeignet. Es erstellt jedoch nicht automatisch Snapshots wie ein klassisches deduplizierendes Backup-System. Deshalb wird rclone sync nie ungeschuetzt verwendet, sondern mit --backup-dir. Dadurch landen geaenderte oder geloeschte Dateien im Versionsverzeichnis, anstatt sofort endgueltig zu verschwinden.

Ein Administrator kann im Notfall direkt in /mnt/immich-backup/current/photos schauen und Dateien ohne Spezialwerkzeug kopieren. Die PostgreSQL-Datenbank wird separat als SQL-Dump gesichert, weil sie fuer Immich zwingend zum Restore gehoert.

# 3. Manuelle Ubuntu-Basisinstallation

## 3.1 ISO herunterladen

Ubuntu Server 24.04 LTS wird von der offiziellen Ubuntu-Webseite heruntergeladen. Fuer den Dell Wyse 5070 wird das 64-Bit-Server-ISO fuer amd64 verwendet. Der Installationsstick wird mit einem Werkzeug wie Rufus, balenaEtcher oder dd erstellt.

lsblk

sudo dd if=ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fsync

lsblk zeigt die vorhandenen Blockgeraete. Der Zielstick muss eindeutig identifiziert werden. /dev/sdX ist ein Platzhalter. dd ueberschreibt das Zielgeraet vollstaendig. bs=4M schreibt in 4-MiB-Bloecken, status=progress zeigt den Fortschritt, conv=fsync schreibt Daten vor Rueckkehr des Befehls.

## 3.2 Installationsoptionen

| Einstellung | Empfehlung |
| --- | --- |
| Sprache | Deutsch oder Englisch |
| Tastatur | Deutsch, falls deutsches Layout |
| Netzwerk | DHCP ist ausreichend |
| Hostname | immich-server |
| Benutzer | normaler Admin-Benutzer, z. B. admin |
| SSH | OpenSSH Server aktivieren |
| Storage | gesamte interne SSD/eMMC fuer Ubuntu verwenden |
| Snap-Auswahl | keine zusaetzlichen Server-Snaps erforderlich |

Die externen Festplatten werden waehrend der Ubuntu-Installation nicht eingebunden und nicht formatiert. Sie werden spaeter durch das Bootstrap-Skript bewusst ausgewaehlt und vorbereitet.

## 3.3 Partitionierung

Die interne SSD/eMMC wird ausschliesslich fuer Ubuntu verwendet. Eine einfache gefuehrte Partitionierung ist ausreichend. Immich- und PostgreSQL-Daten liegen spaeter auf HDD 1. Entscheidend ist, dass die externen HDDs nicht fuer /home, /var oder andere Systempfade verwendet werden.

## 3.4 Erster Login

ssh admin@immich-server

# alternativ ueber die IP-Adresse:

ssh admin@192.168.178.50

admin ist der waehrend der Installation angelegte Benutzer, immich-server der Hostname. Wenn der Router den Hostnamen nicht aufloest, funktioniert die direkte IP-Adresse.

## 3.5 Grundupdate vor Bootstrap

sudo apt update

sudo apt install -y curl ca-certificates

apt update aktualisiert die Paketlisten. curl wird zum Herunterladen des Bootstrap-Skripts benoetigt, ca-certificates fuer korrekt gepruefte HTTPS-Verbindungen.

# 4. Automatisierte Installation per Bootstrap

## 4.1 Grundidee

Nach der Ubuntu-Basisinstallation soll der Administrator moeglichst wenig manuell ausfuehren. Das Bootstrap-Skript installiert Pakete, richtet Docker ein, bereitet die beiden HDDs vor, erzeugt die Immich-Konfiguration, startet die Container und installiert das lokale Backup.

Der wichtigste manuelle Kontrollpunkt ist die Auswahl der Datentraeger. Das Skript darf nicht selbst entscheiden, welche Platte geloescht wird. Es zeigt alle Datentraeger mit Modell, Seriennummer, Dateisystem, UUID und Mountpoints an. Danach muss der Administrator die Geraete bewusst eingeben und die Formatierung mit einem exakten Text bestaetigen.

## 4.2 Empfohlener Startbefehl

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/<DEIN-USER>/immich-wyse5070-bootstrap-rclone/main/bootstrap.sh -o bootstrap.sh

less bootstrap.sh

chmod +x bootstrap.sh

sudo ./bootstrap.sh

curl -fsSL laedt die Datei per HTTPS (-f scheitert bei HTTP-Fehlern, -sS unterdrueckt Fortschritt aber zeigt Fehler, -L folgt Weiterleitungen). less dient zur Sichtpruefung. chmod +x macht die Datei ausfuehrbar. sudo ./bootstrap.sh startet die Installation. Die kurze Variante curl ... | sudo bash wird bewusst nicht empfohlen, weil das Skript vor Ausfuehrung sichtbar sein soll.

## 4.3 Repository-Struktur

immich-wyse5070-bootstrap-rclone/

|-- README.md

|-- bootstrap.sh

|-- config/  (docker-compose.yml, immich.env.template)

|-- scripts/ (immich-backup.sh, restore-postgres.sh, restore-files.sh, healthcheck.sh)

`-- systemd/ (immich-backup.service, immich-backup.timer)

## 4.4 Aufbau des Bootstrap-Skripts

Das vollstaendige Skript liegt im Repository unter bootstrap.sh und ist zu lang, um es hier komplett abzudrucken. Es ruft in dieser Reihenfolge auf: preflight, show_system_info, install_base_packages, configure_time_and_updates, configure_ssh_and_firewall, install_docker, select_and_prepare_disks, install_immich_files, install_backup_scripts, install_systemd_units, install_offsite_backup, install_remote_access_script, quicksync_check, start_immich, setup_remote_access, final_notes. Die in dieser Fassung geaenderten Stellen sind in den jeweiligen Kapiteln beschrieben (Compose in Kapitel 8, Backup in Kapitel 11, Fernzugriff in Kapitel 14.5, Offsite in Kapitel 17.8).

Wichtige konfigurierbare Variablen am Skriptanfang:

APP_DIR="/opt/immich"

DATA_MOUNT="/mnt/immich-data"

BACKUP_MOUNT="/mnt/immich-backup"

TIMEZONE="Europe/Berlin"

IMMICH_PORT="2283"

SSH_LAN_CIDR=""          # z. B. "192.168.178.0/24" zum Einschraenken von SSH

## 4.5 Was das Skript bewusst nicht automatisiert

Das Skript erstellt keinen Immich-Admin-Benutzer; dieser wird nach dem ersten Start in der Weboberflaeche angelegt. Es konfiguriert keine Router-Portfreigabe und keinen externen DNS-Namen. Externer HTTPS-Zugriff ist optional (Kapitel 14). Datentraeger werden nur nach expliziter Auswahl und Bestaetigung formatiert.

# 5. Basissicherheit ohne Overengineering

## 5.1 Sicherheitsziel

Das System soll sicher genug fuer ein lokales Foto-Backup-System sein, ohne durch unnoetige Haertung schwer bedienbar zu werden. SSH-Key-only ist nicht zwingend. Benutzername und Passwort sind ausreichend, wenn SSH nicht aus dem Internet erreichbar ist. Fail2Ban wird nicht installiert, Kernel-Tuning nicht vorgenommen.

| Bereich | Regel |
| --- | --- |
| SSH | Root-Login deaktivieren, Passwortlogin erlaubt |
| Firewall | UFW aktivieren, nur benoetigte Ports oeffnen |
| Datenbank | PostgreSQL nicht nach aussen veroeffentlichen |
| Docker | Docker-Socket nicht ins Internet geben |
| Updates | Sicherheitsupdates automatisch installieren |
| Backups | Backup-HDD vor jedem Lauf auf Mount pruefen |

## 5.2 SSH-Konfiguration

Die Datei /etc/ssh/sshd_config.d/99-immich-simple.conf wird durch das Bootstrap-Skript erzeugt:

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication yes

PubkeyAuthentication yes

PermitEmptyPasswords no

KbdInteractiveAuthentication no

X11Forwarding no

PermitRootLogin no verhindert direkten Root-Login per SSH. PasswordAuthentication yes erlaubt Passwortlogin, PubkeyAuthentication yes laesst optionale SSH-Keys zu, PermitEmptyPasswords no verbietet leere Passwoerter, X11Forwarding no deaktiviert eine nicht benoetigte Funktion. Nach Aenderungen: sudo systemctl restart ssh. Bei bestehender Sitzung vor dem Abmelden eine zweite Verbindung testen.

## 5.3 Firewall mit UFW

sudo ufw default deny incoming

sudo ufw default allow outgoing

sudo ufw allow OpenSSH

sudo ufw allow 2283/tcp

sudo ufw --force enable

sudo ufw status verbose

Eingehende Verbindungen werden standardmaessig blockiert, ausgehende erlaubt. OpenSSH oeffnet Port 22, Port 2283 ist der lokale Immich-Port. Soll der Server spaeter nur hinter Nginx Proxy Manager erreichbar sein, kann Port 2283 auf das LAN eingeschraenkt oder geschlossen werden.

## 5.4 Automatische Sicherheitsupdates

Das Paket unattended-upgrades installiert Sicherheitsupdates automatisch. Status pruefen:

systemctl status unattended-upgrades

cat /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades

# 6. Docker-Installation

## 6.1 Warum Docker aus dem offiziellen Repository

Ubuntu liefert eigene Docker-Pakete, die nicht immer dem aktuellen Installationsweg entsprechen. Fuer Immich wird Docker Engine mit Compose Plugin aus dem offiziellen Docker-APT-Repository installiert. Dadurch steht der Befehl docker compose zur Verfuegung. Das alte separate Programm docker-compose wird nicht verwendet.

## 6.2 Installationsbefehle

Das Bootstrap-Skript fuehrt sinngemaess folgende Befehle aus. Hinweis (geaendert): Die deb-Zeile wird ohne fuehrende Leerzeichen geschrieben, hier per printf.

sudo apt-get remove -y docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo tee /etc/apt/keyrings/docker.asc >/dev/null

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

. /etc/os-release

printf 'deb [arch=%s signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu %s stable\n' \

"$(dpkg --print-architecture)" "${VERSION_CODENAME}" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list >/dev/null

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

sudo systemctl enable --now docker

## 6.3 Funktionstest

sudo docker run --rm hello-world

sudo docker version

sudo docker compose version

hello-world prueft, ob der Docker-Daemon Images laden und Container starten kann. docker compose version bestaetigt das Compose Plugin.

# 7. Storage-Konzept mit zwei HDDs

## 7.1 Zielstruktur

/mnt/immich-data           /mnt/immich-backup

|-- photos                 |-- current

|-- postgres               |-- versions

`-- model-cache            |-- postgres-dumps

|-- compose-backup

`-- logs

photos enthaelt Uploads und erzeugte Dateien, postgres die Datenbankdateien, model-cache den ML-Cache. Auf der Backupplatte enthaelt current den aktuellen Stand, versions ersetzte/geloeschte Dateien, postgres-dumps die Datenbankdumps und logs die Backup-Protokolle.

## 7.2 Datentraeger anzeigen

lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,SERIAL,FSTYPE,UUID,MOUNTPOINTS

SIZE, MODEL und SERIAL helfen, gleich grosse Platten zu unterscheiden. FSTYPE zeigt vorhandene Dateisysteme, UUID wird fuer /etc/fstab verwendet, MOUNTPOINTS zeigt bereits eingehangene Datentraeger. Die interne eMMC (z. B. mmcblk0) darf nicht ausgewaehlt werden.

## 7.3 Formatierung und Mounts

sudo mkfs.ext4 -F -L IMMICH_DATA /dev/sda

sudo mkfs.ext4 -F -L IMMICH_BACKUP /dev/sdb

sudo blkid -s UUID -o value /dev/sda

sudo blkid -s UUID -o value /dev/sdb

Eintraege in /etc/fstab (vom Skript automatisch gesetzt):

UUID=<UUID-DATENPLATTE>  /mnt/immich-data   ext4 defaults,nofail,x-systemd.device-timeout=30s 0 2

UUID=<UUID-BACKUPPLATTE> /mnt/immich-backup ext4 defaults,nofail,x-systemd.device-timeout=30s 0 2

nofail verhindert, dass das System beim Booten scheitert, wenn eine externe Platte fehlt. x-systemd.device-timeout=30s begrenzt die Wartezeit. UUIDs sind stabiler als /dev/sda, weil sich Kernelnamen aendern koennen.

## 7.4 Mount pruefen

findmnt /mnt/immich-data

findmnt /mnt/immich-backup

df -h /mnt/immich-data /mnt/immich-backup

findmnt zeigt, ob der Pfad wirklich ein Mountpoint ist - wichtig, damit ein Backup nie versehentlich auf die Systemplatte schreibt.

## 7.5 Performance-Hinweise

Fuer USB-HDDs sind keine aggressiven Tuningmassnahmen erforderlich. Wichtiger ist ein stabiles Netzteil oder ein aktiver USB-Hub. Das Backup laeuft nachts, wenn wenige Smartphones hochladen. Der rclone-Job nutzt moderate Werte fuer --transfers und --checkers, um den Wyse 5070 nicht zu ueberlasten.

# 8. Immich-Installation

## 8.1 Ordnerstruktur

Die Immich-Konfiguration liegt unter /opt/immich, die Produktivdaten auf HDD 1 unter /mnt/immich-data. /opt/immich enthaelt kleine, wichtige Konfigurationsdateien und wird im Backup mitgesichert.

## 8.2 .env

Die Datei /opt/immich/.env wird vom Bootstrap-Skript erzeugt; DB_PASSWORD wird automatisch zufaellig gesetzt:

TZ=Europe/Berlin

IMMICH_VERSION=v2

UPLOAD_LOCATION=/mnt/immich-data/photos

DB_DATA_LOCATION=/mnt/immich-data/postgres

MODEL_CACHE_LOCATION=/mnt/immich-data/model-cache

DB_PASSWORD=<automatisch erzeugt>

DB_USERNAME=postgres

DB_DATABASE_NAME=immich

## 8.3 docker-compose.yml

Hinweis (v5): /dev/dri wird nur an immich-server durchgereicht (ML-Container ohne, da ohne -openvino-Image wirkungslos). Zusaetzlich in v5: Valkey 9, ein pg_isready-Healthcheck der Datenbank und depends_on: condition: service_healthy, damit immich-server erst nach bereitstehender Datenbank/Redis startet.

services:

immich-server:

container_name: immich_server

image: ghcr.io/immich-app/immich-server:${IMMICH_VERSION:-release}

volumes:

- ${UPLOAD_LOCATION}:/usr/src/app/upload

- /etc/localtime:/etc/localtime:ro

env_file:

- .env

ports:

- '2283:2283'

depends_on:

redis:

condition: service_healthy

database:

condition: service_healthy

devices:

- /dev/dri:/dev/dri        # QuickSync-Transcoding

restart: always

healthcheck:

disable: false

immich-machine-learning:

container_name: immich_machine_learning

image: ghcr.io/immich-app/immich-machine-learning:${IMMICH_VERSION:-release}

volumes:

- ${MODEL_CACHE_LOCATION}:/cache

env_file:

- .env

restart: always

healthcheck:

disable: false

redis:

container_name: immich_redis

image: docker.io/valkey/valkey:9

restart: always

healthcheck:

test: redis-cli ping || exit 1

interval: 30s

timeout: 5s

retries: 5

start_period: 20s

database:

container_name: immich_postgres

image: ghcr.io/immich-app/postgres:14-vectorchord0.4.3-pgvectors0.2.0

environment:

POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}

POSTGRES_USER: ${DB_USERNAME}

POSTGRES_DB: ${DB_DATABASE_NAME}

POSTGRES_INITDB_ARGS: '--data-checksums'

volumes:

- ${DB_DATA_LOCATION}:/var/lib/postgresql/data

shm_size: 128mb

restart: always

healthcheck:

test: pg_isready -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB || exit 1

interval: 30s

timeout: 5s

retries: 5

start_period: 30s

Die Datenbankdaten liegen nicht in einem anonymen Docker-Volume, sondern direkt unter DB_DATA_LOCATION auf HDD 1. Das Postgres-Image entspricht der aktuellen offiziellen Immich-Compose-Datei (VectorChord/pgvector). Immich unterstuetzt Postgres-Versionen 14 bis 18.

## 8.4 Start und Pruefung

cd /opt/immich

sudo docker compose pull

sudo docker compose up -d

sudo docker compose ps

Danach die Weboberflaeche oeffnen: http://<server-ip>:2283. Beim ersten Aufruf wird der initiale Administrator angelegt.

# 9. Intel QuickSync

## 9.1 Zweck

Intel QuickSync kann Video-Transcoding beschleunigen und die CPU entlasten. Der Dell Wyse 5070 besitzt eine integrierte Intel-Grafik, die Ubuntu in der Regel als /dev/dri bereitstellt. Docker muss dieses Geraet in den immich-server-Container durchreichen.

## 9.2 Hardware pruefen

lspci | grep -i 'vga\|display\|3d'

ls -la /dev/dri

vainfo

Typisch sind die Geraete card0 und renderD128 unter /dev/dri. vainfo prueft die VAAPI-Unterstuetzung und listet Codecs.

## 9.3 Geraetemapping und Berechtigungen

In der Compose-Datei ist das Geraet beim immich-server eingebunden:

devices:

- /dev/dri:/dev/dri

Wichtig: Der Containerprozess benoetigt Zugriff auf renderD128. Treten im Container Rechtefehler auf, wird die Render-Gruppe des Hosts ergaenzt. GID ermitteln und in der Compose-Datei beim immich-server eintragen:

getent group render        # liefert z. B. render:x:993:

# dann in docker-compose.yml unter immich-server:

#   group_add:

#     - "993"

Nach Aenderungen an der Compose-Datei: cd /opt/immich && sudo docker compose up -d --force-recreate. Ob QuickSync tatsaechlich genutzt wird, haengt zusaetzlich von den Immich-Einstellungen ab (Hardware-Transcoding in der Weboberflaeche aktivieren).

## 9.4 Hinweis zu Machine-Learning-Beschleunigung

Das Standard-ML-Image rechnet auf der CPU. Das Durchreichen von /dev/dri an den ML-Container bringt damit keinen Vorteil und wurde entfernt. Fuer Intel-GPU-beschleunigtes ML waere das Image ghcr.io/immich-app/immich-machine-learning:release-openvino zusammen mit der Datei hwaccel.ml.yml noetig. Auf dem Wyse 5070 ist CPU-ML in der Regel ausreichend und stabiler.

## 9.5 Zugriff im Container testen

sudo docker exec -it immich_server ls -la /dev/dri

## 9.6 Troubleshooting QuickSync

sudo apt install -y vainfo intel-gpu-tools

lsmod | grep i915

dmesg | grep -i drm | tail -n 50

lsmod | grep i915 prueft, ob der Intel-Grafiktreiber geladen ist. Auf dem Wyse 5070 wird der freie Intel-Treiber normalerweise automatisch geladen.

# 10. Immich fuer mehrere Nutzer

## 10.1 Benutzerkonzept

Jede Person erhaelt einen eigenen Immich-Benutzer. Dadurch bleiben Uploads, Alben und Freigaben sauber getrennt. Ein gemeinsamer Benutzer fuer mehrere Smartphones ist nicht empfehlenswert.

| Rolle | Beschreibung |
| --- | --- |
| Administrator | Technischer Betreiber, verwaltet Server und Immich |
| Standardnutzer | Nutzer mit eigenem Smartphone-Backup |
| Familien-/Teamnutzer | Nutzer, die Alben teilen oder gemeinsame Inhalte sehen |

## 10.2 Ersten Administrator anlegen

Nach dem ersten Start die Adresse http://<server-ip>:2283 oeffnen. Immich fordert zur Anlage des ersten Administrators auf. Dieses Konto sollte nicht als normales Smartphone-Backup-Konto fuer alle Personen dienen.

## 10.3 Weitere Benutzer anlegen

In der Weboberflaeche unter Administration werden Benutzer mit Name, E-Mail und Passwort angelegt. Die E-Mail muss in kleinen Umgebungen keine echte Mailbox sein, dient aber als eindeutige Kennung. Passwoerter sollten eindeutig und nicht geteilt sein.

## 10.4 iPhone-App einrichten

Immich-App aus dem App Store installieren, Serveradresse eingeben (z. B. http://192.168.178.50:2283 oder bei HTTPS https://photos.example.org). Automatisches Backup aktivieren. Hintergrundaktualisierung und Fotoberechtigungen muessen gesetzt sein. Fuer grosse Erstimporte das iPhone am Strom lassen und die App geoeffnet halten.

## 10.5 Android-App einrichten

Immich-App aus dem Play Store installieren, Serveradresse, Benutzername und Passwort eingeben, zu sichernde Ordner waehlen. Akkuoptimierung fuer Immich deaktivieren, damit Hintergrund-Uploads nicht beendet werden. Fuer Erstimporte ebenfalls am Strom und im WLAN bleiben.

## 10.6 Praktische Empfehlungen

Jeder Nutzer macht nach der Einrichtung einen Test mit wenigen Fotos; der Administrator prueft, ob die Bilder beim richtigen Benutzer ankamen. Erst danach wird der grosse Altbestand hochgeladen, bei mehreren Geraeten zeitlich gestaffelt.

# 11. Lokales rclone-Backup

## 11.1 Backup-Ziel und -Strategie

Das einzige Backupziel ist HDD 2 unter /mnt/immich-backup. rclone arbeitet lokal von HDD 1 nach HDD 2.

| Datenart | Quelle | Ziel | Methode |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotos und Videos | /mnt/immich-data/photos | /mnt/immich-backup/current/photos | rclone sync --backup-dir |
| Ersetzte/geloeschte Dateien | Zielbestand | /mnt/immich-backup/versions/<ts> | rclone Versionierung |
| PostgreSQL | Container database | /mnt/immich-backup/postgres-dumps | pg_dumpall und gzip |
| Compose-Konfiguration | /opt/immich | /mnt/immich-backup/current/compose-backup | rclone copy |
| Logs | Backup-Lauf | /mnt/immich-backup/logs | tee und rclone Log |

## 11.2 Warum sync mit Schutz

rclone sync gleicht das Ziel der Quelle an: Dateien, die in der Quelle fehlen, werden im Ziel geloescht. Das ist fuer ein Backup gefaehrlich. Deshalb wird --backup-dir verwendet, das ersetzte oder geloeschte Dateien in das Versionsverzeichnis verschiebt. In v5 laeuft die naechtliche Synchronisation schnell ueber Groesse+Aenderungszeit (schont die USB-Platte); sonntags wird zusaetzlich eine vollstaendige Pruefsummen-Kontrolle (rclone check --checksum) ausgefuehrt, die auch stille Bitfehler (Bit-Rot) erkennt.

## 11.3 Dry-Run vor manuellem Test

rclone sync /mnt/immich-data/photos /mnt/immich-backup/current/photos \

--backup-dir /mnt/immich-backup/versions/test/photos \

--checksum --dry-run --log-level INFO

--dry-run zeigt, was rclone tun wuerde, ohne Dateien zu veraendern.

## 11.4 Backup-Skript

Das vollstaendige Skript liegt im Repository unter scripts/immich-backup.sh und wird nach /opt/immich/scripts installiert. Kernpunkte:

# Bricht ab, wenn /mnt/immich-data oder /mnt/immich-backup nicht gemountet sind.

# Reihenfolge: zuerst PostgreSQL-Dump, dann Dateien.

docker compose exec -T database pg_dumpall --clean --if-exists --username="$DB_USERNAME" \

| gzip -c > "$DUMP_DIR/immich-pg-$TS.sql.gz"

gzip -t "$DUMP_DIR/immich-pg-$TS.sql.gz"

rclone copy "$APP_DIR" "$BACKUP_MOUNT/current/compose-backup" \

--include "docker-compose.yml" --include ".env" --include "scripts/**" --exclude "**" ...

rclone sync "$DATA_MOUNT/photos" "$BACKUP_MOUNT/current/photos" \

--backup-dir "$BACKUP_MOUNT/versions/$TS/photos" --transfers 4 --checkers 8 ...  # taeglich ohne --checksum

rclone check "$DATA_MOUNT/photos" "$BACKUP_MOUNT/current/photos" --one-way ...  # So: --checksum, sonst --size-only

# Rotation: Dumps > 14 Tage, Versionen > 30 Tage, Logs > 30 Tage werden geloescht.

Da das gesamte UPLOAD_LOCATION synchronisiert wird, landet auch der Ordner backups/ mit den von Immich selbst erzeugten DB-Backups (siehe Kapitel 12) automatisch auf HDD 2.

## 11.5 Aufbewahrung

| Objekt | Aufbewahrung |
| --- | --- |
| PostgreSQL-Dumps | 14 Tage |
| rclone-Versionen | 30 Tage |
| Backup-Logs | 30 Tage |

# 12. PostgreSQL-Backup

## 12.1 Warum die Datenbank separat gesichert wird

Immich speichert Benutzer, Alben, Metadaten, Dateipfade, Jobs und interne Zuordnungen in PostgreSQL. Ein Dateibackup ohne Datenbankbackup ist kein vollstaendiges Immich-Backup. Das Backup-Skript erzeugt deshalb taeglich einen logischen Datenbankdump.

## 12.2 Dump-Befehl

docker compose exec -T database \

pg_dumpall --clean --if-exists --username="$DB_USERNAME" \

| gzip -c > /mnt/immich-backup/postgres-dumps/immich-pg-<zeit>.sql.gz

-T deaktiviert ein interaktives Terminal, damit Pipes sauber funktionieren. pg_dumpall erzeugt einen logischen Dump des Clusters. --clean --if-exists fuegt DROP-Anweisungen ein und reduziert Fehler beim Restore. gzip -c komprimiert die Ausgabe.

## 12.3 Integritaetspruefung

gzip -t /mnt/immich-backup/postgres-dumps/immich-pg-2026-06-19_031500.sql.gz

gzip -t prueft die gzip-Struktur und erkennt abgeschnittene oder defekte Dateien. Einen vollstaendigen semantischen Restore garantiert das nicht.

## 12.4 Automatische Immich-Datenbank-Backups (seit v2.5.0)

Zusaetzlich zum hier beschriebenen pg_dumpall erstellt Immich seit Version 2.5.0 selbst regelmaessig Datenbank-Backups. Diese liegen unter UPLOAD_LOCATION/backups (also /mnt/immich-data/photos/backups) und werden ueber Administration > Settings > Backup gesteuert (Standard: taeglich, letzte 14 behalten). Da das rclone-Backup das gesamte UPLOAD_LOCATION sichert, landen diese Dumps automatisch mit auf HDD 2.

Damit existieren zwei unabhaengige DB-Backupwege: der externe pg_dumpall (volle Kontrolle, unabhaengig von der App) und die integrierten Immich-Backups (bequemer Restore ueber die Weboberflaeche). Fuer die meisten Restore-Faelle ist der Weg ueber die Weboberflaeche der einfachste (siehe Kapitel 17.4).

## 12.5 Manuelles Backup ausloesen

sudo systemctl start immich-backup.service

sudo journalctl -u immich-backup.service -n 100 --no-pager

# 13. Automatisierung mit systemd Timern

## 13.1 Warum systemd Timer statt Cron

systemd Timer sind besser pruefbar als Cron: einheitliche Befehle fuer Status und Logs, und Persistent=true holt einen verpassten Lauf nach, wenn der Server zur geplanten Zeit ausgeschaltet war.

## 13.2 Service-Unit

[Unit]

Description=Immich lokales Backup auf zweite HDD

Requires=docker.service

After=docker.service

RequiresMountsFor=/mnt/immich-data /mnt/immich-backup

[Service]

Type=oneshot

ExecStart=/opt/immich/scripts/immich-backup.sh

Nice=10

IOSchedulingClass=best-effort

IOSchedulingPriority=7

## 13.3 Timer-Unit

[Unit]

Description=Taegliches Immich Backup

[Timer]

OnCalendar=*-*-* 03:15:00

Persistent=true

RandomizedDelaySec=15min

[Install]

WantedBy=timers.target

## 13.4 Aktivierung und Kontrolle

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now immich-backup.timer

systemctl list-timers | grep immich

systemctl status immich-backup.timer

## 13.5 Loganzeige

sudo journalctl -u immich-backup.service -n 200 --no-pager

ls -lh /mnt/immich-backup/logs

# 14. Optionaler HTTPS-Zugriff mit Nginx Proxy Manager

## 14.1 Betriebsmodi

| Modus | Beschreibung |
| --- | --- |
| Lokal | Zugriff nur im LAN per http://server:2283 |
| HTTPS optional | Zugriff per Domain und Let's-Encrypt-Zertifikat |

## 14.2 Wann HTTPS sinnvoll ist

HTTPS ist sinnvoll, wenn Smartphones auch unterwegs sichern sollen. Dafuer werden eine Domain oder ein DynDNS-Name, Router-Portfreigaben und ein Reverse Proxy benoetigt. Wer nur im WLAN sichert, braucht diesen Schritt nicht.

## 14.5 Fernzugriff per setup-remote-access.sh (Tailscale empfohlen)

Fuer reines Sichern/Ansehen von unterwegs ist kein oeffentlich erreichbarer Server noetig. Das Skript scripts/setup-remote-access.sh richtet den Fernzugriff interaktiv ein:

sudo /opt/immich/scripts/setup-remote-access.sh

Optionen: 1) Tailscale (empfohlen - kein Portforwarding, kein Upload-Limit), 2) DuckDNS + Nginx Proxy Manager, 3) Cloudflare DNS + DDNS + NPM, 4) Cloudflare Tunnel (ACHTUNG: 100-MB-Upload-Limit, nur zum Ansehen geeignet).

Empfehlung fuer iPhone-Backup unterwegs: Tailscale. Tailscale-App auf dem iPhone installieren (gleiches Konto), in der Immich-App als Server-URL http://<tailscale-ip>:2283 hinterlegen. Hintergrund Vodafone Station: deren DynDNS unterstuetzt nur wenige Anbieter - die Optionen 2/3 aktualisieren den DNS-Eintrag ueber einen Container auf dem Wyse, unabhaengig vom Router.

## 14.3 Compose-Datei fuer Nginx Proxy Manager

services:

nginx-proxy-manager:

image: jc21/nginx-proxy-manager:latest

container_name: nginx_proxy_manager

restart: unless-stopped

ports:

- '80:80'

- '81:81'

- '443:443'

volumes:

- ./data:/data

- ./letsencrypt:/etc/letsencrypt

Speicherort z. B. /opt/nginx-proxy-manager/docker-compose.yml. Port 80/443 fuer HTTP/HTTPS, Port 81 ist die Admin-Oberflaeche und sollte nicht aus dem Internet erreichbar sein.

## 14.4 Proxy Host fuer Immich

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Domain Names | photos.example.org |
| Scheme | http |
| Forward Hostname/IP | IP des Immich-Servers |
| Forward Port | 2283 |
| Websockets Support | aktivieren |
| SSL | Let's-Encrypt-Zertifikat anfordern |
| Force SSL | aktivieren |

# 15. Einfache Wartung

## 15.1 Taegliche Kontrolle

systemctl status immich-backup.timer

sudo journalctl -u immich-backup.service -n 100 --no-pager

ls -lh /mnt/immich-backup/postgres-dumps | tail

## 15.2 Woechentliche Kontrolle

cd /opt/immich

sudo docker compose ps

df -h / /mnt/immich-data /mnt/immich-backup

findmnt /mnt/immich-data

findmnt /mnt/immich-backup

## 15.3 Monatlicher Restore-Test

mkdir -p /tmp/immich-restore-test

rclone copy /mnt/immich-backup/current/photos /tmp/immich-restore-test --max-depth 1 --log-level INFO

gzip -t $(ls -1 /mnt/immich-backup/postgres-dumps/immich-pg-*.sql.gz | tail -n 1)

rm -rf /tmp/immich-restore-test

## 15.4 Updates

OS-Sicherheitsupdates laufen automatisch. Immich-Updates sollten bewusst ausgefuehrt werden, weil sich Datenbankschemata aendern koennen. Vor einem Update zuerst ein Backup starten:

sudo systemctl start immich-backup.service

cd /opt/immich

sudo docker compose pull

sudo docker compose up -d

sudo docker compose ps

# 16. Einfache Systemkontrolle

## 16.1 Healthcheck-Skript

Das Skript liegt im Repository unter scripts/healthcheck.sh und sammelt Hostname, Uptime, Mounts, Speicherplatz, Docker-Status, letzte Dumps und den Backup-Timer an einer Stelle. Aufruf:

sudo /opt/immich/scripts/healthcheck.sh

## 16.2 SMART-Werte pruefen

sudo smartctl -a /dev/sda

sudo smartctl -a /dev/sdb

Kritisch sind steigende Werte bei wiederzugewiesenen Sektoren, Lesefehlern oder Pending Sectors. Bei USB-Gehaeusen funktioniert SMART evtl. nur mit Zusatzoptionen; dann sind regelmaessige Backups umso wichtiger.

## 16.3 Docker-Logs anzeigen

cd /opt/immich

sudo docker compose logs --tail=100 immich-server

sudo docker compose logs --tail=100 database

# 17. Wiederherstellung aus Backup

## 17.1 Restore-Grundsatz

| Teil | Quelle |
| --- | --- |
| Immich-Dateien | /mnt/immich-backup/current/photos oder Versionsordner |
| PostgreSQL-Dump | /mnt/immich-backup/postgres-dumps |
| Compose-Konfiguration | /mnt/immich-backup/current/compose-backup |

Dateien und Datenbank muessen zusammenpassen. Fuer einen normalen Totalausfall wird der neueste Dump zusammen mit dem aktuellen Dateibestand wiederhergestellt.

## 17.2 Restore der Dateien

Das Skript scripts/restore-files.sh kopiert Dateien aus dem Backup zurueck nach /mnt/immich-data/photos. Standardquelle ist der aktuelle Bestand; fuer eine aeltere Version kann ein Versionsordner als Argument angegeben werden.

sudo /opt/immich/scripts/restore-files.sh /mnt/immich-backup/current/photos

## 17.3 Restore der Datenbank (korrigiert)

Wichtig: pg_dumpall setzt den search_path im Dump auf leer. Ohne Korrektur scheitert der Restore an der von Immich benoetigten VectorChord-/pgvector-Erweiterung. Das aktualisierte Skript scripts/restore-postgres.sh enthaelt deshalb die folgende sed-Korrektur und wartet zudem mit pg_isready auf die Datenbank:

# Auszug aus restore-postgres.sh

docker compose stop immich-server immich-machine-learning

docker compose up -d database

# auf Bereitschaft warten (pg_isready)

gunzip -c "$DUMP_FILE" \

| sed "s/SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);/SELECT pg_catalog.set_config('search_path', 'public, pg_catalog', true);/g" \

| docker compose exec -T database psql --username="$DB_USERNAME" --dbname=postgres

docker compose up -d

Der Aufruf erwartet eine Sicherheitsbestaetigung (Eingabe von RESTORE):

sudo /opt/immich/scripts/restore-postgres.sh /mnt/immich-backup/postgres-dumps/immich-pg-2026-06-19_031500.sql.gz

## 17.4 Alternative: Restore ueber die Immich-Weboberflaeche

Seit Immich v2.5.0 koennen die automatischen DB-Backups (UPLOAD_LOCATION/backups) komfortabel ueber die Weboberflaeche wiederhergestellt werden (Administration > Maintenance > Restore database backup). Immich legt dabei automatisch einen Wiederherstellungspunkt an und rollt bei Fehlern zurueck. Fuer die meisten Faelle ist dies der einfachste Weg und umgeht die CLI-Fallstricke. Voraussetzung ist, dass die UPLOAD_LOCATION-Dateien zum Backup-Zeitpunkt passen.

## 17.5 Ausfall der System-SSD/eMMC

- Neue/vorhandene interne SSD/eMMC mit Ubuntu Server 24.04 installieren.

- Externe Daten-HDD und Backup-HDD anschliessen.

- Bootstrap ausfuehren, bei vorhandenen Datenplatten NICHT blind formatieren; Mounts ggf. manuell per UUID in /etc/fstab eintragen.

- /opt/immich aus /mnt/immich-backup/current/compose-backup wiederherstellen.

- docker compose up -d ausfuehren und Weboberflaeche testen.

## 17.6 Ausfall von HDD 1

- Defekte Daten-HDD ersetzen.

- Neue HDD als ext4 formatieren und unter /mnt/immich-data einhaengen.

- Verzeichnisse photos, postgres, model-cache erstellen.

- Dateien mit restore-files.sh zurueckkopieren.

- Immich-Stack starten und aktuellen Dump mit restore-postgres.sh einspielen.

- Immich pruefen.

## 17.7 Ausfall von HDD 2

Die Produktivdaten sind noch vorhanden, aber kein lokales Backup mehr. HDD ersetzen, formatieren, unter /mnt/immich-backup mounten und sofort ein manuelles Backup starten: sudo systemctl start immich-backup.service.

## 17.8 Totalausfall und Offsite-Hinweis

Bei Verlust von Systemplatte und HDD 1 kann nur wiederhergestellt werden, was auf HDD 2 liegt. Beide HDDs stehen am selben Ort und am selben USB-Bus - Brand, Diebstahl oder Ueberspannung koennen alle lokalen Datentraeger gleichzeitig treffen. Fuer echten Katastrophenschutz (3-2-1-Regel) liefert v5 das optionale Skript scripts/immich-offsite.sh samt systemd-Units mit. Diese werden vom Bootstrap installiert, aber bewusst NICHT aktiviert. Aktivierung:

sudo rclone config                                   # Remote anlegen, z. B. 'offsite'

sudo cp /opt/immich/offsite.env.template /opt/immich/offsite.env

sudo nano /opt/immich/offsite.env                    # OFFSITE_REMOTE=offsite:immich-backup

sudo systemctl enable --now immich-offsite.timer     # taeglich 04:30 Uhr

# 18. Troubleshooting

## 18.1 Docker startet nicht

systemctl status docker

journalctl -u docker -n 100 --no-pager

sudo systemctl restart docker

## 18.2 docker compose nicht gefunden

docker compose version

sudo apt-get install -y docker-compose-plugin

Das moderne Compose wird mit Leerzeichen aufgerufen: docker compose, nicht docker-compose.

## 18.3 Immich-Weboberflaeche nicht erreichbar

cd /opt/immich

sudo docker compose ps

sudo ss -tulpn | grep 2283

sudo ufw status verbose

sudo docker compose logs --tail=100 immich-server

## 18.4 HDD ist nicht gemountet

findmnt /mnt/immich-data

findmnt /mnt/immich-backup

lsblk -f

sudo mount -a

Schlaegt mount -a fehl, ist meist die UUID in /etc/fstab falsch oder die Platte nicht angeschlossen.

## 18.5 Backup schreibt auf Systemplatte

Das Skript verhindert dies. Pruefen: findmnt /mnt/immich-backup. Ist es kein Mountpoint, darf kein Backup laufen - zuerst die Backup-HDD einhaengen.

## 18.6 PostgreSQL-Container startet nicht

cd /opt/immich

sudo docker compose logs --tail=200 database

ls -ld /mnt/immich-data/postgres

Moegliche Ursachen: Rechteprobleme, voller Datentraeger oder defekte Datenbankdateien. Im Zweifel Restore aus dem letzten Dump.

## 18.7 Datenbank-Restore schlaegt mit Vektor-/search_path-Fehler fehl

Tritt beim Einspielen eines pg_dumpall-Dumps ein Fehler rund um VectorChord/pgvector oder einen leeren search_path auf, fehlt die sed-Korrektur. Das aktualisierte restore-postgres.sh enthaelt sie bereits (Kapitel 17.3). Bei manuellem Restore die sed-Pipe zwingend verwenden.

## 18.8 rclone-Backup bricht ab

sudo journalctl -u immich-backup.service -n 200 --no-pager

ls -lh /mnt/immich-backup/logs | tail

## 18.9 Speicher voll

df -h

du -h -d 1 /mnt/immich-data | sort -h

du -h -d 1 /mnt/immich-backup | sort -h

Auf der Backupplatte belegen alte Versionen viel Platz. Rotation manuell ausfuehren oder Aufbewahrung reduzieren.

## 18.10 QuickSync funktioniert nicht

ls -la /dev/dri

vainfo

sudo docker exec -it immich_server ls -la /dev/dri

Fehlt /dev/dri auf dem Host, ist kein Grafikgeraet verfuegbar oder der Treiber nicht geladen. Fehlt es im Container, ist das Device-Mapping zu pruefen; bei Rechtefehlern die Render-Gruppe per group_add ergaenzen (Kapitel 9.3).

## 18.11 Smartphone laedt nicht im Hintergrund hoch

App-Berechtigungen, Hintergrundaktualisierung, Akkusparmodus und WLAN-Einstellungen pruefen. Fuer Erstimporte App geoeffnet lassen und Geraet am Strom.

## 18.12 Nginx Proxy Manager 502 / Let's Encrypt

curl -I http://127.0.0.1:2283

sudo docker logs nginx_proxy_manager --tail=100

Der Proxy Host muss auf die korrekte IP und Port 2283 zeigen, Websocket-Unterstuetzung aktiviert sein. Fuer Let's Encrypt muss Port 80 aus dem Internet erreichbar sein und DNS auf die oeffentliche IP zeigen.

## 18.13 Immich nach Update fehlerhaft

cd /opt/immich

sudo docker compose logs --tail=200 immich-server

sudo docker compose logs --tail=200 database

Vor jedem Update ein Backup starten. Schlaegt ein Update fehl, kann auf den letzten funktionierenden Stand zurueckgegangen werden, sofern Images vorhanden sind.

# 19. Schnellreferenz

## 19.1 System

hostnamectl

uptime

free -h

df -h

lsblk -f

## 19.2 Docker und Immich

cd /opt/immich

sudo docker compose ps

sudo docker compose logs --tail=100 immich-server

sudo docker compose pull

sudo docker compose up -d

sudo docker compose down

## 19.3 Backup

sudo systemctl status immich-backup.timer

sudo systemctl start immich-backup.service

sudo journalctl -u immich-backup.service -n 100 --no-pager

ls -lh /mnt/immich-backup/postgres-dumps

## 19.4 rclone

rclone version

rclone sync /mnt/immich-data/photos /mnt/immich-backup/current/photos \

--backup-dir /mnt/immich-backup/versions/test/photos --checksum --dry-run

rclone check /mnt/immich-data/photos /mnt/immich-backup/current/photos --one-way --checksum

## 19.5 Storage / QuickSync / Restore

findmnt /mnt/immich-data ; findmnt /mnt/immich-backup ; sudo mount -a

sudo smartctl -a /dev/sda ; sudo smartctl -a /dev/sdb

ls -la /dev/dri ; vainfo

sudo /opt/immich/scripts/restore-files.sh /mnt/immich-backup/current/photos

sudo /opt/immich/scripts/restore-postgres.sh /mnt/immich-backup/postgres-dumps/immich-pg-<zeit>.sql.gz

sudo /opt/immich/scripts/healthcheck.sh

# 20. Checklisten

## 20.1 Installationscheckliste

| Schritt | Erledigt |
| --- | --- |
| Ubuntu Server 24.04 LTS installiert | [ ] |
| SSH waehrend Installation aktiviert | [ ] |
| Erster Login erfolgreich | [ ] |
| apt update ausgefuehrt | [ ] |
| Repo-URL im Download-Befehl angepasst | [ ] |
| Bootstrap-Skript heruntergeladen und mit less geprueft | [ ] |
| Daten-HDD eindeutig identifiziert | [ ] |
| Backup-HDD eindeutig identifiziert | [ ] |
| Formatierung bewusst bestaetigt | [ ] |
| Immich-Container laufen | [ ] |
| Weboberflaeche erreichbar | [ ] |
| Erster Administrator angelegt | [ ] |
| Erster Smartphone-Testupload erfolgreich | [ ] |
| Erster Backup-Lauf erfolgreich | [ ] |

## 20.2 Wartungscheckliste

| Intervall | Aufgabe | Befehl oder Ort |
| --- | --- | --- |
| Taeglich | Backupstatus pruefen | systemctl status immich-backup.timer |
| Taeglich | Letzten Backup-Log ansehen | journalctl -u immich-backup.service |
| Woechentlich | Speicherplatz pruefen | df -h |
| Woechentlich | Containerstatus pruefen | docker compose ps |
| Monatlich | Restore-Test | Datei kopieren, Dump mit gzip -t pruefen |
| Quartalsweise | Immich bewusst aktualisieren | Backup, Pull, Up |

## 20.3 Restore-Checkliste

| Schritt | Erledigt |
| --- | --- |
| Ursache des Ausfalls identifiziert | [ ] |
| Ersatzhardware/-platte vorbereitet | [ ] |
| Ubuntu neu installiert, falls noetig | [ ] |
| Backup-HDD eingebunden | [ ] |
| Compose-Konfiguration wiederhergestellt | [ ] |
| Fotos aus current/versions kopiert | [ ] |
| PostgreSQL-Dump mit sed-Korrektur eingespielt | [ ] |
| Immich gestartet | [ ] |
| Benutzerlogin getestet | [ ] |
| Smartphone-App-Verbindung getestet | [ ] |
| Neuer Backup-Lauf ausgefuehrt | [ ] |

# 21. Quellen

Die folgenden Quellen wurden fuer die technische Ausrichtung verwendet. Vor produktiver Umsetzung sollten die offiziellen Seiten erneut geprueft werden, weil sich Images, Tags und empfohlene Compose-Dateien aendern koennen.

| Thema | Quelle |
| --- | --- |
| Immich Docker Compose Installation | https://docs.immich.app/install/docker-compose/ |
| Immich Environment Variables | https://docs.immich.app/install/environment-variables/ |
| Immich Backup und Restore | https://docs.immich.app/administration/backup-and-restore/ |
| Immich Pre-existing Postgres / Versionen | https://docs.immich.app/administration/postgres-standalone/ |
| Immich Hardware Transcoding | https://docs.immich.app/features/hardware-transcoding/ |
| Immich ML Hardware Acceleration | https://docs.immich.app/features/ml-hardware-acceleration/ |
| Docker Engine auf Ubuntu | https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/ |
| rclone sync | https://rclone.org/commands/rclone_sync/ |
| PostgreSQL Backup und Restore | https://www.postgresql.org/docs/current/backup.html |
| Ubuntu automatische Updates | https://ubuntu.com/server/docs/how-to/software/automatic-updates |

Ende des Dokuments.